MODEL DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE SINISTRE O ACCIDENT PER AL TRANSPORT DE RESIDUS PERILLOSOS

En cas de sinistre o d’accident el personal haurà d’actuar segons el protocol d’actuació prèviament definit. El protocol ha d’estar a mà dins el vehicle, i és una eina indispensable que permetrà al treballador garantir unes mesures de seguretat bàsiques en relació amb els residus transportats, facilitarà la ràpida intervenció del personal mitjançant el detall de les accions que ha de desenvolupar i permetrà minimitzar les conseqüències mediambientals del vessament dels residus en la mesura que es pugui.

Un protocol d’actuació en cas de sinistre o d’accident ha de preveure, com a mínim, els apartats descrits del punt 1 al 5 d’aquest document.

- Identificació dels riscos potencials

En aquest apartat del protocol caldrà identificar tots els residus que es desitgen transportar i els riscos potencials derivats d’un vessament d’aquests residus.

Exemple:

| Codi residu (CNR) | Descripció del residu | Risc potencial identificat |
| --- | --- | --- |
| 130206* | Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants | Contaminació del sòl, el subsòl i les aigües |
| 170503* | Terra i pedres que contenen substàncies perilloses | Emissió de partícules a l’atmosfera, augment de les MES als cursos fluvials, contaminació de les aigües |
| 200113* | Dissolvents | Contaminació del sòl, el subsòl i les aigües, alliberació de COV a l’atmosfera |

2. Organigrama de repartició de les responsabilitats i les funcions del personal

En aquest apartat cal delimitar les responsabilitats i les funcions del personal de l’empresa en relació amb el protocol d’actuació. Cal adjuntar un esquema gràfic on quedi reflectit tot el personal implicat en l’execució del protocol i les seves funcions.

Empleat implicat en el sinistre o l’accident

Serveis d’emergències (Policia, ambulàncies, Bombers, Govern...)

Conseller de seguretat

(indiqueu-ne el nom)

Responsable dels transportistes

(indiqueu-ne el nom)

Gerent de l’empresa

(indiqueu-ne el nom)

Equip d’intervenció

Exemple:

3. Procediment de reacció proposat per concretar les accions que cal emprendre en cas de sinistre o d’accident

En cas que es produeixi un sinistre o un accident durant el transport, els membres de l’empresa hauran d’actuar segons les accions prèviament definides i d’acord amb la tipologia de residus transportats.

Caldria analitzar i concretar les accions específiques que cal emprendre en cas de caiguda o de vessament dels residus.

Algunes accions generals aplicables a tots els casos són:

- Evitar fonts d’ignició, en particular, no fumar ni activar cap equip ni maquinària elèctrica.

- Informar als serveis d’emergència apropiats i proporcionar-los tanta informació com sigui possible sobre l’incident o l’accident i les matèries involucrades.

- No caminar sobre les matèries vessades, no tocar-les i evitar la inhalació de gasos, fums, pols i vapors mantenint-se al costat des d’on bufa el vent.

- Sempre que sigui possible fer-ho amb seguretat, utilitzar els extintors per apagar incendis petits/inicials.

- Sempre que sigui possible fer-ho amb seguretat, utilitzar l’equip que permeti evitar fuites al medi ambient aquàtic o al sistema de clavegueram i per contenir els vessaments.

- Allunyar-se de les proximitats de l’accident o l’emergència, aconsellar a d’altres persones que se n’apartin i seguir els consells dels serveis d’emergències.

- Treure’s al roba i els equips de protecció contaminats després d’utilitzar-los i desfer-se’n de manera segura.

Hi ha altres indicacions addicionals que poden ser útils i que estan previstes a la normativa ADR sobre el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera, en funció del grup de perill dels residus emmagatzemats.

Classes de perillositat previstes a l’ADR

- Classe 1. Matèries i objectes explosius.

- Classe 2. Gasos.

- Classe 3. Líquids inflamables.

- Classe 4.1. Matèries sòlides inflamables, matèries autoreactives i matèries sòlides explosives desensibilitzades.

- Classe 4.2. Matèries que puguin experimentar inflamació espontània.

- Classe 4.3. Matèries que, en contacte amb l’aigua, desprenen gasos inflamables.

- Classe 5.1. Matèries comburents.

- Classe 5.2. Peròxids orgànics.

- Classe 6.1. Matèries tòxiques.

- Classe 6.2. Matèries infeccioses.

- Classe 7. Matèries radioactives.

- Classe 8. Matèries corrosives.

- Classe 9. Matèries i objectes perillosos diversos.

| Indicacions addicionals per als treballadors del magatzem segons les característiques de perill de les mercaderies perilloses per classe i sobre els accions que cal dur a terme en funció de les circumstàncies predominants |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etiquetes i panells de perill | Característiques de perill | Indicacions suplementàries |
| (1) | (2) | (3) |
| Matèries i objectes explosius | Presenten una àmplia gamma de propietats i efectes com la detonació en massa, la projecció de fragments, incendis/fluxos de calor intens, formació de resplendor intensa, fort soroll o fum. Sensible als xocs i als impactes i a la calor. | Refugiar-se i allunyar-se de les finestres. |
| Matèries i objectes explosius | Lleuger risc d’explosió i d’incendi. | Refugiar-se. |
| Gasos inflamables | Risc d’incendi. Risc d’explosió. Pot estar sota pressió. Risc d’asfíxia. Pot produir cremades i congelació. Els dispositius de confinament poden explotar sota els efectes de la calor. | Refugiar-se. Mantenir-se lluny de zones baixes. |
| Gasos no inflamables, no tòxics | Risc d’asfíxia. Pot estar sota pressió. Pot provocar congelació. Els dispositius de confinament poden explotar sota els efectes de la calor. | Refugiar-se. Mantenir-se lluny de zones baixes. |
| Gasos tòxics | Risc d’intoxicació. Pot estar sota pressió. Pot provocar cremades i congelació. Els dispositius de confinament poden explotar sota els efectes de la calor. | Utilitzar mascareta d’evacuació d’emergència. Refugiar-se. Mantenir-se lluny de les zones baixes. |
| Líquids inflamables | Risc d’incendi. Risc d’explosió. Els dispositius de confinament poden explotar sota els efectes de la calor. | Refugiar-se. Mantenir-se lluny de les zones baixes. |
| Matèries sòlides inflamables, matèries autoreactives i matèries sòlides explosives desensibilitzades | Risc d’incendi. Les matèries inflamables o els combustibles poden incendiar-se per la calor, les espurnes o les flames. Poden contenir matèries autoreactives amb possibilitat de descomposició exotèrmica sota els efectes de la calor, del contacte amb d’altres matèries (com àcids, compostos de metalls pesants o amines), fricció o xoc. Això pot donar com a resultat l’emanació de gasos o de vapors nocius i inflamables o inflamació espontània. Els dispositius de confinament poden explotar sota els efectes de la calor. Risc d’explosió de les matèries explosives desensibilitzades en cas de fuita de l’agent de dessensibilització. |  |
| Matèries que poden experimentar inflamació espontània | Risc d’incendi per inflamació espontània si els embalatges es danyen o se’n vessa el contingut. Pot reaccionar violentament amb l’aigua. |  |
| Matèries que en contacte amb l’aigua desprenen gasos inflamables | Risc d’incendi i d’explosió en cas de contacte amb l’aigua. | Les matèries vessades s’han de tapar de forma que es mantinguin separades de l’aigua. |
| Matèries comburents | Risc de forta reacció, d’inflamació i d’explosió en cas de contacte amb matèries combustibles o inflamables. | Evitar barrejar amb matèries inflamables o fàcilment inflamables (per exemple serradures). |
| Peròxids orgànics | Risc de descomposició exotèrmica a temperatures elevades, per contacte amb altres matèries (com àcids, compostos de metalls pesats o amines), de fricció o xoc. Això pot donar com a resultat l’emanació de gasos o vapors nocius i inflamables o una inflamació espontània. | Evitar barrejar amb matèries inflamables o fàcilment inflamables (per exemple, serradures). |
| Matèries tòxiques Matèries infeccioses | Risc d’intoxicació per inhalació, contacte amb la pell o ingestió. Riscs per al medi ambient aquàtic o el sistema de clavegueram. Risc d’infecció. Pot produir malalties greus en els éssers humans o els animals. Risc per al medi ambient aquàtic o el sistema de clavegueram. | Utilitzar mascareta d’evacuació d’emergència. |
| Matèries radioactives | Risc d’incorporació i de radiació externa. | Limitar el temps d’exposició. |
| Matèries fisionables | Risc de reacció nuclear en cadena. |  |
| Matèries corrosives | Risc de cremades per corrosió. Poden reaccionar fortament entre elles, amb l’aigua o amb altres substàncies. La matèria vessada pot desprendre vapors corrosius. Risc per al medi ambient aquàtic o els sistemes de clavegueram. |  |
| Matèries i objectes perillosos diversos | Risc de cremades. Risc d’incendi. Risc d’explosió. Riscs per al medi ambient aquàtic o els sistemes de clavegueram. |  |
| Substàncies perilloses per al medi ambient | Risc per al medi ambient aquàtic o els sistemes de clavegueram. |  |
| Matèries transportades en calent | Risc de cremades per calor. | Evitar el contacte amb parts calentes de la unitat de transport i la matèria vessada. |

4. Descripció dels equipaments d’intervenció i els equipaments de protecció individuals

En aquest apartat cal definir tots els equipaments d’intervenció d’emergència disponibles al vehicle per poder actuar en cas de sinistre o d’accident. A més, caldrà presentar la descripció dels equipaments de protecció individuals (EPI) dels quals disposen, que poden ser, per exemple:

- Una escombra o un recollidor.

- Absorbents específics en funció del residu emmagatzemat.

- Roba de feina de recanvi.

- Calçat de seguretat.

- Líquid per al rentat d’ulls.a

- Un parell de guants protectors.

- Un equip de protecció ocular (per exemple ulleres protectores).

- S’haurà de portar una mascaretab d’evacuació d’emergència per a les etiquetes de perill números 2.3 o 6.1.

- Una pala.c

- Un obturador d’entrada al clavegueram.c

- Un recipient col·lector.c

a No es requereix per a les etiquetes de perill números 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 i 2.3.

b Per exemple una mascareta d’evacuació d’emergència amb un filtre combinat de gas/pols del tipus A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2 que sigui similar a la que es descriu a la norma EN 141.

c Només es requereix per a les matèries sòlides i líquides amb etiqueta de perill números 3, 4.1, 4.3, 8 o 9.

5. Telèfons d’interès

En aquest apartat hi han de constar tots els telèfons dels serveis d’emergències i del personal responsable de l’empresa per tal que els transportistes tinguin a mà tots el números dels serveis i les persones que haurien d’intervenir en cas d’un sinistre o un accident.

- Policia: 110

- Bombers (CCO) /ambulàncies : 118

- Urgències mèdiques: 116

- Creu Roja Andorrana: 825225

- Hospital: 871000

- Departament de Medi Ambient: 875707

- Conseller de seguretat:

- Gerent de l’empresa:

- Altres: